| # Bé X©y dùng Sè: 2612/BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| V/v: định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống thoát nước D1500 bằng công nghệ khoan kích ngầm. | ## Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2015 |

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 4090/SGTVT-CTN ngày 22/5/2015 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống thoát nước D1500 bằng công nghệ khoan kích ngầm. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác lắp đặt đường ống thoát nước D1500 bằng công nghệ khoan kích ngầm là công nghệ thi công mới, chưa áp dụng phổ biến ở Việt Nam. Định mức dự toán công tác này chưa được Nhà nước công bố trong hệ thống định mức dự toán hiện hành. Để phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, sau khi xem xét hồ sơ do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh gửi kèm cùng ý kiến của chủ đầu tư, tổng thầu thực hiện, đơn vị tư vấn lập định mức, Bộ Xây dựng thống nhất định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống thoát nước D1500 bằng công nghệ khoan kích ngầm như phụ lục kèm theo công văn này.

Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố định mức để thực hiện theo quy định. Quá trình áp dụng định mức, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tổ chức theo dõi, tổng kết, báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét công bố áp dụng chung./.

|  | ### KT. Bé trëng |
| --- | --- |
| N¬i nhËn: - Nh trªn; - Lu VT, KTXD, S(8). | ### Thø trëng (®· ký) Bïi Ph¹m Kh¸nh |

Phụ lục

Kèm theo công văn số: 2612/BXD-KTXD ngày 05 tháng 11 năm 2015

của Bộ Xây dựng

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC D1500

CÔNG NGHỆ KHOAN KÍCH NGẦM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển ống trong phạm vi 30m.

- Lắp đặt giăng cao su đầu ống và đệm thành ống bằng ván ép trên hố kích.

- Lắp đặt ống vào ray kích.

- Khoan kích ống bằng hệ thống kích thủy lực.

- Kiểm tra, xử lý, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1m

| TT | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |
|  | Lắp đặt đường ống thoát nước D1500 bằng công nghệ khoan kích ngầm | Ống D1500 | m | 1 |  |
|  |  | Gioăng cao su đệm ống | cái | 0,333 |  |
|  |  | Đệm gỗ | m3 | 0,005 |  |
|  |  | Keo dán | kg | 0,233 |  |
|  |  | Bentonite | kg | 1,772 |  |
|  |  | Nước | lít | 7,062 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |  |
|  |  | Nhân công bậc 4/7 | công | 0,262 |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Hệ thống máy khoan kích AVN1500 | ca | 0,144 |  |
|  |  | Mát phát điện 250KVA | ca | 0,144 |  |
|  |  | Máy bơm nước 55KW | ca | 0,138 |  |
|  |  | Máy bơm hút bùn 45KW | ca | 0,214 |  |
|  |  | Hệ thống laser | ca | 0,138 |  |
|  |  | Hệ thống camera | ca | 0,138 |  |
|  |  | Máy bơm Bentonite ≤750l | ca | 0,027 |  |
|  |  | Máy thổi khí 1,5 KW | ca | 0,293 |  |
|  |  | Máy khác | % | 0,1 |  |

Ghi chú: Hệ thống máy khoan kích gồm: container điều khiển, kích chỉnh, kích phụ, máy khoan.