| BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2026/TT-BXD | Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2026 |

DỰ THẢO NGÀY 26/05/2026

THÔNG TƯ

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ (có tính đến tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá số 140/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 96/2021/NĐ-CP của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang;

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Giá được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ (có tính đến tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này là các định mức Kinh tế - Kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ (có tính đến tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

- Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí đối với dịch vụ thuê chuyên cơ (có tính đến tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

| Nơi nhận: # - Ban Bí thư Trung ương Đảng; # - Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ; # - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; # - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; # - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; # - Văn phòng Tổng Bí thư; # - Văn phòng Chủ tịch nước; # - Văn phòng Quốc hội; # - Văn phòng Chính phủ; # - Toà án nhân dân tối cao; # - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; # - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; # - Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị xã hội; # - Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp); # - Bộ Xây dựng: các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ; # - Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; # - Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng; - Lưu: VT, Vụ VT&ATGT, Cục HKVN. | BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |

Phụ lục

Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ (có tính đến tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước

(kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BXD ngày      tháng      năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Mục 1

THUYẾT MINH ÁP DỤNG

- NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THUÊ CHUYÊN CƠ (CÓ TÍNH ĐẾN TÀU BAY DỰ BỊ) SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  - Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ (có tính đến tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước quy định mức hao phí về vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp để hoàn thành một đơn vị sản phẩm dịch vụ.

  - Định mức kinh tế – kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ (có tính đến tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, pháp luật về lao động và các quy định pháp luật có liên quan.

  - Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ (có tính đến tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm: tên định mức, mã hiệu định mức,  thành phần công việc, đơn vị tính, khung thời gian bay, nhóm chức danh (đối với định mức hao phí lao động trực tiếp), loại máy bay khai thác, quy định áp dụng và bảng các hao phí định mức, trong đó:

- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi bắt đầu đến khi kết thúc từng công tác phục vụ chuyến bay chuyên cơ, phù hợp với phạm vi thực hiện công việc.

- Thời gian bay được xác định kể từ thời điểm rút chèn bánh tàu bay tại sân bay khởi hành đến thời điểm đóng chèn bánh tàu bay tại sân bay đến. Đối với mỗi loại tàu bay và từng loại công tác của chuyến bay chuyên cơ, định mức hao phí được áp dụng theo các khung thời gian bay tương ứng.

- Nhóm chức danh đối với định mức hao phí lao động trực tiếp của chuyến bay chuyên cơ gồm có 6 nhóm chức danh với điều kiện cụ thể như sau:

    - Phi công lái chính: là thành viên tổ lái đáp ứng tiêu chuẩn của người chỉ huy tàu bay đối với chuyến bay chuyên cơ theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm chỉ huy, điều hành toàn bộ hoạt động khai thác và bảo đảm an toàn chuyến bay chuyên cơ;

    - Phi công lái phụ: là thành viên tổ lái đáp ứng tiêu chuẩn của lái phụ đối với chuyến bay chuyên cơ theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ điều hành, dẫn đường, liên lạc và hỗ trợ phi công lái chính trong quá trình khai thác chuyến bay chuyên cơ;

    - Tiếp viên trưởng bậc 2: là thành viên tổ bay đáp ứng tiêu chuẩn của tiếp viên phục vụ trên tàu bay chuyên cơ theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành toàn bộ công tác phục vụ hành khách và bảo đảm an ninh, an toàn trên khoang hành khách của chuyến bay chuyên cơ; có tối thiểu 2.000 giờ bay ở vị trí tiếp viên trưởng bậc 1;

    - Tiếp viên trưởng bậc 1: là thành viên tổ bay đáp ứng tiêu chuẩn của tiếp viên phục vụ trên tàu bay chuyên cơ theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát công tác phục vụ hành khách và đảm bảo an toàn, an ninh tại khu vực được phân công; có tối thiểu 1.500 giờ bay ở vị trí tiếp viên khoang thương gia;

    - Tiếp viên khoang thương gia: là thành viên tổ bay đáp ứng tiêu chuẩn của tiếp viên phục vụ trên tàu bay chuyên cơ theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ phục vụ hành khách và đảm bảo an toàn, an ninh tại khu vực được phân công; có tối thiểu 1.500 giờ bay ở vị trí tiếp viên khoang phổ thông;

    - Tiếp viên khoang phổ thông: là thành viên tổ bay đáp ứng tiêu chuẩn của tiếp viên phục vụ trên tàu bay chuyên cơ theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ phục vụ hành khách và đảm bảo an toàn, an ninh tại khu vực được phân công;

    - Kỹ sư trưởng: là thành viên tổ bay đáp ứng tiêu chuẩn nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay phục vụ tàu bay chuyên cơ theo quy định của pháp luật; được Tổng Giám đốc doanh nghiệp nhận đặt hàng thực hiện chuyến bay chuyên cơ ủy quyền ký Sổ nhật ký chuyến bay chuyên cơ; chịu trách nhiệm chính về công tác kỹ thuật, tình trạng đủ điều kiện khai thác của tàu bay và công tác bảo đảm kỹ thuật đối với chuyến bay chuyên cơ;

    - Kỹ thuật: là thành viên tổ bay đáp ứng tiêu chuẩn nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay phục vụ tàu bay chuyên cơ theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, kiểm tra, bảo dưỡng và xử lý hỏng hóc tàu bay theo phân công của kỹ sư trưởng;

    - Nhân viên bảo dưỡng nội thất: là thành viên tổ bay đáp ứng tiêu chuẩn nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay phục vụ tàu bay chuyên cơ theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác bảo dưỡng nội thất tàu bay, bảo dưỡng hệ thống giải trí trên tàu bay và thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật khác theo phân công của kỹ sư trưởng.

- Bảng các hao phí định mức gồm:

    - Mức hao phí vật liệu trực tiếp: Là khối lượng nhiên liệu cần thiết cho từng loại tàu bay để hoàn thành một đơn vị sản phẩm là thời gian tàu bay lăn bánh trên đường cất hạ cánh, thời gian bay và thời gian vận hành hệ thống APU (Auxiliary Power Unit: là động cơ phụ, là một thiết bị độc lập, có chức năng cung cấp điện và khí cho máy bay).

    - Mức hao phí lao động trực tiếp: Là số giờ công lao động của phi công, tiếp viên, nhân viên kỹ thuật cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc phục vụ chuyến bay chuyên cơ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc công việc (tương ứng với từng công tác phục vụ chuyến bay chuyên cơ) và số giờ công lao động từ lúc bắt đầu thực hiện công tác chuẩn bị trên tàu bay dự bị đến khi kết thúc trực dự bị. Mức hao phí lao động được tính bằng ngày công của từng chức danh nhân sự theo quy định.

  - Các công tác phục vụ chuyến bay chuyên cơ (có tính đến tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư này bao gồm:

    - Công tác chuẩn bị trực tiếp tại sân bay của chuyến bay chuyên cơ;

    - Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ;

    - Công tác vận hành hệ thống APU của chuyến bay chuyên cơ;

    - Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành của chuyến bay chuyên cơ;

    - Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến của chuyến bay chuyên cơ;

    - Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh của chuyến bay chuyên cơ.

  - Kết cấu của tập định mức:

Tập định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ (có tính đến tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước được mã hóa thống nhất theo các công tác của chuyến bay chuyên cơ, cụ thể như sau:

    - CC.10100: Công tác chuẩn bị trực tiếp tại sân bay của chuyến bay chuyên cơ;

    - CC.10200: Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ;

    - CC.10300: Công tác vận hành hệ thống APU của chuyến bay chuyên cơ;

    - CC.10400: Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành của chuyến bay chuyên cơ;

    - CC.10500: Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến của chuyến bay chuyên cơ;

    - CC.10600: Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh của chuyến bay chuyên cơ.

Các định mức được xây dựng tương ứng với từng chủng loại tàu bay khai thác gồm:

    - Tàu bay A321;

    - Tàu bay A350;

    - Tàu bay B787.

- HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THUÊ CHUYÊN CƠ (CÓ TÍNH ĐẾN TÀU BAY DỰ BỊ) SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  - Chi phí áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ (có tính đến tàu bay dự bị) được sử dụng để các tổ chức, cá nhân liên quan xác định chi phí vật liệu trực tiếp và chi phí lao động trực tiếp của chuyến bay chuyên cơ. Cụ thể như sau:

- Đối với chi phí vật liệu trực tiếp:

Chi phí vật liệu trực tiếp đối với chuyến bay chuyên cơ là chi phí mua nhiên liệu bay sử dụng trực tiếp cho công tác vận hành máy bay phục vụ chuyên cơ. Chi phí vật liệu trực tiếp được xác định theo các bước sau:

    - Bước 1: Xác định định mức hao phí vật liệu trực tiếp

Căn cứ loại công tác, loại tàu bay khai thác (A321, A350, B787) và khung thời gian bay tương ứng để lựa chọn định mức tiêu hao vật liệu trực tiếp theo bảng định mức quy định tại Thông tư này.

    - Bước 2: Xác định thời gian thực hiện của mỗi công tác

Xác định tổng thời gian thực hiện của mỗi công tác từ khi bắt đầu đến khi kết thúc theo quy trình phục vụ chuyến bay chuyên cơ, bao gồm thời vận hành hệ thống APU, thời gian máy bay lăn bánh trên đường cất hạ cánh từ vị trí tháo chèn đến khi cất cánh, thời gian máy bay di chuyển từ sân bay khởi hành đến sân bay đến và thời gian máy bay lăn bánh trên đường cất hạ cánh từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến.

    - Bước 3: Xác định đơn giá vật tư trực tiếp

Đơn giá vật tư trực tiếp được xác định theo giá mua nhiên liệu trên hóa đơn, chứng từ hợp lệ của nhà cung cấp tại thời điểm phát sinh dịch vụ trừ các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua (nếu có) và các khoản giảm trừ khác (nếu có) cộng chi phí tra nạp nhiên liệu.

    - Bước 4: Tính chi phí vật tư trực tiếp

Chi phí vật tư trực tiếp của chuyến bay chuyên cơ được xác định theo công thức sau:

CPNL=ĐM x TG x ĐG

Trong đó:

  - CPNL​: Tổng chi phí vật tư trực tiếp phục vụ chuyến bay chuyên cơ.

  - ĐM: Mức hao phí vật tư trực tiếp cho từng loại công tác, từng loại máy bay và khung thời gian bay được quy định tại Thông tư này.

  - TG: Tổng thời gian thực hiện của từng công tác, tính từ thời điểm bắt đầu cho đến khi kết thúc công tác. Đơn vị tính là giờ, chưa đủ 1 giờ (60 phút) tính theo số phút thực tế.

  - ĐG: Giá mua nhiên liệu thực tế theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ của nhà cung cấp tại thời điểm phát sinh dịch vụ trừ các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua (nếu có) và các khoản giảm trừ khác (nếu có) cộng chi phí tra nạp nhiên liệu.

- Đối với chi phí nhân công trực tiếp:

Chi phí nhân công trực tiếp đối với chuyến bay chuyên cơ gồm các khoản tiền phải trả cho người lao động trực tiếp tham gia phục vụ chuyên cơ như chi phí tiền lương, chi phí tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn của nhân công trực tiếp sản xuất theo quy định của pháp luật và quy chế tiền lương của doanh nghiệp nhận đặt hàng thực hiện chuyến bay chuyên cơ. Chi phí nhân công trực tiếp được xác định theo các bước sau:

    - Bước 1: Xác định định mức hao phí nhân công trực tiếp

Căn cứ loại công tác, loại tàu bay khai thác (A321, A350, B787) và khung thời gian bay tương ứng để lựa chọn định mức hao phí nhân công trực tiếp theo bảng định mức quy định tại Thông tư này.

    - Bước 2: Xác định thời gian thực hiện của mỗi công tác

Xác định tổng thời gian thực hiện của mỗi công tác từ khi bắt đầu đến khi kết thúc theo quy trình phục vụ chuyến bay chuyên cơ, bao gồm thời gian thực hiện các công việc dự bị, chuẩn bị trực tiếp, các hoạt động phục vụ trực tiếp trên máy bay trước khi máy bay cất cánh, trong khi bay và sau khi máy bay hạ cánh.

    - Bước 3: Xác định đơn giá nhân công trực tiếp

Đơn giá nhân công trực tiếp được doanh nghiệp nhận đặt hàng thực hiện chuyến bay chuyên cơ xác định bao gồm chi phí tiền lương, chi phí tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn căn cứ theo quy định của pháp luật và quy chế tiền lương của doanh nghiệp.

    - Bước 4: Tính chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp của chuyến bay chuyên cơ được xác định theo công thức sau:

CPNC=i=0n(ĐMi x TG x ĐGi)

Trong đó:

  - CPNC​: Tổng chi phí nhân công trực tiếp phục vụ chuyến bay chuyên cơ.

  - ĐMi ​: Định mức hao phí nhân công trực tiếp cho từng loại công tác được quy định tại thông tư này.

  - TG: Tổng thời gian thực hiện của từng công tác, tính từ thời điểm bắt đầu cho đến khi kết thúc công tác. Đơn vị tính là giờ, chưa đủ 1 giờ (60 phút) tính theo số phút thực tế.

  - ĐGi​: Số tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn được doanh nghiệp nhận đặt hàng thực hiện chuyến bay chuyên cơ trả cho chức danh lao động i khi thực hiện 01 công lao động trực tiếp tham gia phục vụ chuyến bay chuyên cơ. 01 công lao động là 01 người làm việc trong 08 tiếng tiêu chuẩn.

  - i: chức danh lao động tham gia công tác phục vụ chuyên cơ.

Tổng chi phí nhân công trực tiếp phục vụ chuyên cơ được xác định bằng tổng chi phí nhân công trực tiếp của tất cả các chức danh lao động tham gia thực hiện công việc.

  - Các khoản chi phí không thuộc phạm vi áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

Các chi phí sau đây không thuộc phạm vi áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này và được xác định theo quy định pháp luật liên quan cùng chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp nhận đặt hàng thực hiện chuyến bay chuyên cơ:

    - Chi phí khấu hao thiết bị bay (máy bay, động cơ);

    - Chi phí sản xuất chung bao gồm:

  - Chi phí thuê thiết bị bay;

  - Chi phí sửa chữa bảo dưỡng thiết bị bay;

  - Chi phí bảo hiểm thiết bị bay, bảo hiểm hành khách, hàng hóa, bảo hiểm tổ bay

  - Chi phí phục vụ hành khách trên máy bay: mua suất ăn, đồ uống, chương trình giải trí trên máy bay, báo chí, dụng cụ, vật tư vật phẩm phục vụ hành khách, các chi phí khác phục vụ hành khách;

  - Chi phí phục vụ chuyến bay: chi phí điều hành bay, bay qua, cất cánh, hạ cánh, phục vụ kỹ thuật, phục vụ mặt đất tại cảng hàng không, chi trả sân bay khác;

  - Chi phí quản lý, giám sát chuyến bay: chi nhân công gián tiếp, vật tư, khấu hao tài sản cố định, dịch vụ mua ngoài phục vụ tại các cảng hàng không, sân bay.

    - Chi phí quản lý chung: chi nhân công gián tiếp, vật tư, khấu hao tài sản cố định, dịch vụ mua ngoài phục vụ công tác quản lý, các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật;

    - Chi phí tài chính gồm chi phí trả lãi tiền vay mua máy bay và phần chênh lệch tỷ giá (nếu có) trong quá trình sản xuất, kinh doanh;

    - Chi phí khác phục vụ công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ: chi phí dừng tàu (tàu chính thức và tàu dự bị) phục vụ công tác chuẩn bị kỹ thuật, chuẩn bị nội thất, vệ sinh công nghiệp, tra nạp nhiên liệu trước chuyến bay, chi phí tàu chính thức bay chuyển sân về Việt Nam và bay chuyển sân sang đón hoặc chi phí tàu chờ tại sân bay nước ngoài (tùy theo yêu cầu của cơ quan đặt hàng chuyên cơ hoặc điều kiện khai thác của cảng hàng không, sân bay).

- DANH MỤC ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THUÊ CHUYÊN CƠ (CÓ TÍNH ĐẾN TÀU BAY DỰ BỊ) SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Gồm 82 định mức kinh tế - kỹ thuật, bao gồm:

| TT | Mã hiệu | Tên công tác | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | CC.10100 | Công tác chuẩn bị trực tiếp của chuyến bay chuyên cơ |  |
| I.1 | CC.10110 | Tàu bay A321 |  |
| 1 | CC.10111 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A321 (< 1 giờ) | 01 |
| 2 | CC.10112 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A321 (≥ 1 giờ) | 01 |
| I.2 | CC.10120 | Tàu bay A350 |  |
| 3 | CC.10121 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A350 (< 1 giờ) | 01 |
| 4 | CC.10122 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A350 (≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ) | 01 |
| 5 | CC.10123 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A350 (≥ 2 giờ ÷ < 3 giờ) | 01 |
| 6 | CC.10124 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A350 (≥ 3 giờ ÷ < 5 giờ) | 01 |
| 7 | CC.10125 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A350 (≥ 5 giờ ÷ < 9 giờ) | 01 |
| 8 | CC.10126 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A350 (≥ 9 giờ) | 01 |
| I.3 | CC.10130 | Tàu bay B787 |  |
| 9 | CC.10131 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (< 1 giờ) | 01 |
| 10 | CC.10132 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ) | 01 |
| 11 | CC.10133 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (≥ 2 giờ ÷ < 4 giờ) | 01 |
| 12 | CC.10134 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (≥ 4 giờ ÷ < 5 giờ) | 01 |
| 13 | CC.10135 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (≥ 5 giờ ÷ < 8 giờ) | 01 |
| 14 | CC.10136 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (≥ 8 giờ ÷ < 10 giờ) | 01 |
| 15 | CC.10137 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (≥ 10 giờ ÷ < 12 giờ) | 01 |
| 16 | CC.10138 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (≥ 12 giờ) | 01 |
| II | CC.10200 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ |  |
| II.1 | CC.10210 | Tàu bay A321 |  |
| 17 | CC.10211 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay A321 (< 1 giờ) | 01 |
| 18 | CC.10212 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay A321 (≥ 1 giờ) | 01 |
| II.2 | CC.10220 | Tàu bay A350 |  |
| 19 | CC.10221 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay A350 (<3 giờ) | 01 |
| 20 | CC.10222 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay A350 (≥ 3 giờ ÷ < 5 giờ) | 01 |
| 21 | CC.10223 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay A350 (≥ 5 giờ ÷ < 9 giờ) | 01 |
| 22 | CC.10224 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay A350 (≥ 9 giờ) | 01 |
| II.3 | CC.10230 | Tàu bay B787 |  |
| 23 | CC.10231 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay B787 (< 1 giờ) | 01 |
| 24 | CC.10232 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay B787 (≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ) | 01 |
| 25 | CC.10233 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay B787 (≥ 2 giờ ÷ < 3 giờ) | 01 |
| 26 | CC.10234 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay B787 (≥ 3 giờ ÷ < 4 giờ) | 01 |
| 27 | CC.10235 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay B787 (≥ 4 giờ ÷ < 5 giờ) | 01 |
| 28 | CC.10236 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay B787 (≥ 5 giờ ÷ < 8 giờ) | 01 |
| 29 | CC.10237 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay B787 (≥ 8 giờ ÷ < 12 giờ) | 01 |
| 30 | CC.10238 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay B787 (≥ 12 giờ) | 01 |
| III | CC.10300 | Công tác vận hành hệ thống APU |  |
| 31 | CC.10301 | Công tác vận hành hệ thống APU đối với tàu bay A321 | 01 |
| 32 | CC.10302 | Công tác vận hành hệ thống APU đối với tàu bay A350 | 01 |
| 33 | CC.10303 | Công tác vận hành hệ thống APU đối với tàu bay B787 | 01 |
| IV | CC.10400 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành của chuyến bay chuyên cơ |  |
| IV.1 | CC.10410 | Tàu bay A321 |  |
| 34 | CC.10411 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay A321 (<1 giờ) | 01 |
| 35 | CC.10412 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay A321 (≥ 1 giờ) | 01 |
| IV.2 | CC.10420 | Tàu bay A350 |  |
| 36 | CC.10421 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay A350 (<1 giờ) | 01 |
| 37 | CC.10422 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay A350 (≥ 1 giờ ÷ < 2giờ) | 01 |
| 38 | CC.10423 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay A350 (≥ 2 giờ ÷ < 3 giờ) | 01 |
| 39 | CC.10424 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay A350 (≥ 3 giờ ÷ < 5 giờ) | 01 |
| 40 | CC.10425 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay A350 (≥ 5 giờ ÷ < 9 giờ) | 01 |
| 41 | CC.10426 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay A350 (≥ 9 giờ) | 01 |
| IV.3 | CC.10430 | Tàu bay B787 |  |
| 42 | CC.10431 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay B787 (< 1 giờ) | 01 |
| 43 | CC.10432 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay B787 (≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ) | 01 |
| 44 | CC.10433 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay B787 (≥ 2 giờ ÷ < 4 giờ) | 01 |
| 45 | CC.10434 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay B787 (≥ 4 giờ ÷ < 5 giờ) | 01 |
| 46 | CC.10435 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay B787 (≥ 5 giờ ÷ < 8 giờ) | 01 |
| 47 | CC.10436 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay B787 (≥ 8 giờ ÷ < 10 giờ) | 01 |
| 48 | CC.10437 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay B787 (≥ 10 giờ ÷ < 12 giờ) | 01 |
| 49 | CC.10438 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với tàu bay B787 (≥ 12 giờ) | 01 |
| V | CC.10500 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến của chuyến bay chuyên cơ |  |
| V.1 | CC.10510 | Tàu bay A321 |  |
| 50 | CC.10511 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay A321 (< 1 giờ) | 01 |
| 51 | CC.10512 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay A321 (≥ 1 giờ) | 01 |
| V.2 | CC.10520 | Tàu bay A350 |  |
| 52 | CC.10521 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay A350 (< 1 giờ) | 01 |
| 53 | CC.10522 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay A350 (≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ) | 01 |
| 54 | CC.10523 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay A350 (≥ 2 giờ ÷ < 3 giờ) | 01 |
| 55 | CC.10524 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay A350 (≥ 3 giờ ÷ < 5 giờ) | 01 |
| 56 | CC.10525 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay A350 (≥ 5 giờ ÷ < 9 giờ) | 01 |
| 57 | CC.10526 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay A350 (≥ 9 giờ) | 01 |
| V.3 | CC.10530 | Tàu bay B787 |  |
| 58 | CC.10531 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay B787 (< 1 giờ) | 01 |
| 59 | CC.10532 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay B787 (≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ) | 01 |
| 60 | CC.10533 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay B787 (≥ 2 giờ ÷ < 3 giờ) | 01 |
| 61 | CC.10534 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay B787 (≥ 3 giờ ÷ < 4 giờ) | 01 |
| 62 | CC.10535 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay B787 (≥ 4 giờ ÷ < 5 giờ) | 01 |
| 63 | CC.10536 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay B787 (≥ 5 giờ ÷ < 8 giờ) | 01 |
| 64 | CC.10537 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay B787 (≥ 8 giờ ÷ < 10 giờ) | 01 |
| 65 | CC.10538 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay B787 (≥ 10 giờ ÷ < 12 giờ) | 01 |
| 66 | CC.10539 | Công tác di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với tàu bay B787 (≥ 12 giờ) | 01 |
| VI | CC.10600 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến của chuyến bay chuyên cơ |  |
| VI.1 | CC.10610 | Tàu bay A321 |  |
| 67 | CC.10611 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay A321 (< 1 giờ) | 01 |
| 68 | CC.10612 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay A321 (≥ 1 giờ) | 01 |
| VI.2 | CC.10620 | Tàu bay A350 |  |
| 69 | CC.10621 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay A350 (<1 giờ) | 01 |
| 70 | CC.10622 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay A350 (≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ) | 01 |
| 71 | CC.10623 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay A350 (≥ 2 giờ ÷ < 3 giờ) | 01 |
| 72 | CC.10624 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay A350 (≥ 3 giờ ÷ < 5 giờ) | 01 |
| 73 | CC.10625 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay A350 (≥ 5 giờ ÷ < 9 giờ) | 01 |
| 74 | CC.10626 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay A350 (≥ 9 giờ) | 01 |
| VI.3 | CC.10630 | Tàu bay B787 |  |
| 75 | CC.10631 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay B787 (<1 giờ) | 01 |
| 76 | CC.10632 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay B787 (≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ) | 01 |
| 77 | CC.10633 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay B787 (≥ 2 giờ ÷ < 4 giờ) | 01 |
| 78 | CC.10634 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay B787 (≥ 4 giờ ÷ < 5 giờ) | 01 |
| 79 | CC.10635 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay B787 (≥ 5 giờ ÷ < 8 giờ) | 01 |
| 80 | CC.10636 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay B787 (≥ 8 giờ ÷ < 10 giờ) | 01 |
| 81 | CC.10637 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay B787 (≥ 10 giờ ÷ < 12 giờ) | 01 |
| 82 | CC.10638 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại sân bay đến đối với tàu bay B787 (≥ 12 giờ) | 01 |
|  |  | Tổng cộng | 82 |

Mục 2

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỰC TIẾP TẠI SÂN BAY CỦA CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ

1. Thành phần công việc:

    - Phi công lái chính: Thực hiện công tác chuẩn bị khai thác chuyến bay; kiểm tra kế hoạch bay, điều kiện khai thác, hồ sơ kỹ thuật và tình trạng tàu bay; phối hợp với phi công lái phụ, tổ tiếp viên, tổ kỹ thuật và các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện chuyến bay chuyên cơ;

    - Phi công lái phụ: Phối hợp kiểm tra hồ sơ khai thác, buồng lái, nhiên liệu và hệ thống tàu bay; thực hiện các nội dung kiểm tra theo quy trình khai thác tàu bay và hỗ trợ công tác chuẩn bị chuyến bay;

    - Tiếp viên trưởng bậc 2: Tổ chức, điều hành công tác đón khách, phục vụ trên khoang hành khách; phân công nhiệm vụ tổ tiếp viên; kiểm tra an ninh, vệ sinh khoang hành khách, suất ăn, đồ uống, vật phẩm phục vụ và trang thiết bị phục vụ hành khách;

    - Tiếp viên trưởng bậc 1: Kiểm tra khu vực khoang hành khách được phân công; hỗ trợ điều hành tổ tiếp viên và công tác chuẩn bị phục vụ hành khách;

    - Tiếp viên khoang thương gia/Tiếp viên khoang phổ thông: Chuẩn bị khu vực khoang hành khách được phân công; kiểm tra vật phẩm phục vụ, trang thiết bị, điều kiện phục vụ và vệ sinh khoang hành khách;

    - Kỹ sư trưởng: Tổ chức, giám sát công tác chuẩn bị kỹ thuật tàu bay; kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, tình trạng bảo dưỡng và xác nhận tàu bay đủ điều kiện khai thác; giám sát quá trình tra nạp nhiên liệu, kiểm tra niêm phong và chất lượng nhiên liệu;

    - Kỹ thuật: Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng tàu bay; xử lý hỏng hóc kỹ thuật theo phân công của kỹ sư trưởng;

    - Nhân viên bảo dưỡng nội thất: Kiểm tra, bảo dưỡng nội thất, hệ thống giải trí và các trang thiết bị trên khoang hành khách theo phân công của kỹ sư trưởng.

2. Đơn vị tính: Hao phí được tính cho 01 giờ chuẩn bị trực tiếp.

3. Bảng thành phần hao phí:

CC.10100	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỰC TIẾP ĐỐI VỚI CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ

CC.10110 	TÀU BAY A321

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 1 giờ | ≥ 1 giờ |
| CC.10110 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A321 | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.292 | 0.333 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.292 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.250 | 0.333 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

CC.10120 	TÀU BAY A350

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 1 giờ | ≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ |
| CC.10120 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A350 | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.750 | 0.750 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.200 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 21 | 22 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 2 giờ ÷ < 3 giờ | ≥ 3 giờ ÷ < 5 giờ |
| CC.10120 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A350 | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.250 | 0.300 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.800 | 0.750 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 23 | 24 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 5 giờ ÷ < 9 giờ | ≥ 9 giờ |
| CC.10120 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A350 | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.400 | 0.469 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.200 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.700 | 0.750 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 25 | 26 |

CC.10130 	TÀU BAY B787

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 1 giờ | ≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ | ≥ 2 giờ ÷ < 4 giờ |
| CC.10130 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay B787 | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.275 | 0.250 | 0.325 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.200 | 0.300 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.750 | 0.675 | 0.650 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 31 | 32 | 33 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 4 giờ ÷ < 5 giờ | ≥ 5 giờ ÷ < 8 giờ | ≥ 8 giờ ÷ < 10 giờ |
| CC.10130 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay B787 | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.275 | 0.325 | 0.275 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.625 | 0.675 | 0.775 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.175 | 0.200 | 0.225 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 34 | 35 | 36 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 10 giờ ÷ < 12 giờ | ≥ 12 giờ |
| CC.10130 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay B787 | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.425 | 0.450 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.275 | 0.275 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.775 | 0.825 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.225 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 37 | 38 |

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DỰ BỊ CỦA CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ

1. Thành phần công việc:

    - Phi công lái chính dự bị: Thực hiện nhiệm vụ tương ứng trên tàu bay dự bị; duy trì trạng thái sẵn sàng thay thế phi công lái chính chính thức khi có yêu cầu điều động;

    - Phi công lái phụ dự bị: Thực hiện nhiệm vụ tương ứng trên tàu bay dự bị; sẵn sàng thay thế phi công lái phụ chính thức;

    - Tiếp viên trưởng bậc 2 dự bị: Tổ chức, điều hành công tác phục vụ trên khoang hành khách của tàu bay dự bị; sẵn sàng thay thế tiếp viên trưởng bậc 2 chính thức;

    - Tiếp viên trưởng bậc 1 dự bị: Thực hiện nhiệm vụ phục vụ trên tàu bay dự bị; sẵn sàng thay thế vị trí tiếp viên trưởng bậc 1 chính thức;

    - Tiếp viên khoang thương gia/ Tiếp viên khoang phổ thông dự bị: Thực hiện nhiệm vụ phục vụ trên tàu bay dự bị; sẵn sàng thay thế tiếp viên chính thức;

    - Kỹ sư trưởng dự bị: Thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật trên tàu bay dự bị; sẵn sàng thay thế kỹ sư trưởng chính thức;

    - Kỹ thuật dự bị: Thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng nội thất trên tàu bay dự bị; sẵn sàng thay thế nhân sự chính thức;

    - Nhân viên bảo dưỡng nội thất dự bị: Thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng nội thất trên tàu bay dự bị; sẵn sàng thay thế nhân sự chính thức.

2. Đơn vị tính: Hao phí được tính cho 01 giờ dự bị.

3. Bảng thành phần hao phí:

CC.10200	CÔNG TÁC DỰ BỊ ĐỐI VỚI CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ

CC.10210 	TÀU BAY A321

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 1 giờ | ≥ 1 giờ |
| CC.10210 | Công tác dự bị đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A321 | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.125 | 0.167 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.125 | 0.208 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

CC.10220 	TÀU BAY A350

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 3 giờ | ≥ 3 giờ ÷ < 5 giờ |
| CC.10220 | Công tác dự bị đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A350 | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.125 | 0.175 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.225 | 0.225 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.100 | 0.100 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 21 | 22 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 5 giờ ÷ < 9 giờ | ≥ 9 giờ |
| CC.10220 | Công tác dự bị đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A350 | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.225 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.150 | 0.156 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.100 | 0.125 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 23 | 24 |

CC.10230		TÀU BAY B787

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 1 giờ | ≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ | ≥2 giờ ÷ < 3 giờ |
| CC.10230 | Công tác dự bị đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay B787 | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.150 | 0.150 | 0.200 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.100 | 0.100 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.150 | 0.225 | 0.225 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.075 | 0.100 | 0.100 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 31 | 32 | 33 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 3 giờ ÷ < 4 giờ | ≥ 4 giờ ÷ < 5 giờ | ≥ 5 giờ ÷ < 8 giờ |
| CC.10230 | Công tác dự bị đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay B787 | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.125 | 0.125 | 0.150 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 | 0.150 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.200 | 0.200 | 0.225 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.125 | 0.150 | 0.150 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.225 | 0.225 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 34 | 35 | 36 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 8 giờ ÷ < 12 giờ | ≥ 12 giờ |
| CC.10230 | Công tác dự bị đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay B787 | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.150 | 0.200 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.150 | 0.150 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.225 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.175 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 37 | 38 |

III. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG APU CỦA CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ

1. Thành phần công việc: Vận hành hệ thống APU từ lúc khởi động đến lúc kết thúc.

2. Đơn vị tính: Hao phí được tính cho 01 giờ vận hành hệ thống APU.

3. Bảng thành phần hao phí:

CC.10300 	CÔNG TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG APU ĐỐI VỚI CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại tàu bay |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A321 | A350 | B787 |
| CC.10300 | Vận hành hệ thống APU | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 130 | 230 | 195 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |

IV. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DI CHUYỂN TỪ VỊ TRÍ RÚT CHÈN ĐẾN KHI CẤT CÁNH TẠI SÂN BAY KHỞI HÀNH CỦA CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ

1. Thành phần công việc:

    - Phi công lái chính: Điều hành tàu bay trong quá trình lăn và cất cánh; thực hiện liên lạc điều hành bay và xử lý các tình huống khai thác phát sinh;

    - Phi công lái phụ: Thực hiện liên lạc không lưu, kiểm tra các nội dung theo quy trình khai thác tàu bay và giám sát thông số khai thác theo phân công của phi công lái chính;

    - Tiếp viên trưởng bậc 2: Điều hành tổ tiếp viên thực hiện quy trình an toàn trước cất cánh; kiểm tra và xác nhận điều kiện an toàn trên khoang hành khách;

    - Tiếp viên trưởng bậc 1: Kiểm tra tình trạng an toàn tại khu vực được phân công;

    - Tiếp viên khoang thương gia/ Tiếp viên khoang phổ thông: Hướng dẫn hành khách, kiểm tra hành lý xách tay, dây an toàn và điều kiện phục vụ tại khoang hành khách trước cất cánh;

    - Kỹ sư trưởng: Theo dõi tình trạng kỹ thuật tàu bay trước cất cánh và phối hợp xử lý bất thường kỹ thuật phát sinh;

    - Kỹ thuật: Hỗ trợ theo dõi tình trạng kỹ thuật tàu bay theo phân công của kỹ sư trưởng;

    - Nhân viên bảo dưỡng nội thất: Kiểm tra tình trạng nội thất và trang thiết bị trên khoang hành khách trước khai thác.

2. Đơn vị tính: Hao phí được tính cho 1 giờ di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành.

3. Thời gian di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành: Thời gian di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại san bay khởi hành được xác định từ thời điểm rút chèn khỏi bánh tàu bay chính thức đến khi tàu bay cất cánh.

4. Bảng thành phần hao phí:

CC.10400	CÔNG TÁC DI CHUYỂN TỪ VỊ TRÍ RÚT CHÈN ĐẾN KHI CẤT CÁNH TẠI SÂN BAY KHỞI HÀNH ĐỐI VỚI CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ

CC.10410 	TÀU BAY A321

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 1 giờ | ≥ 1 giờ |
| CC.10410 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A321 | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 800 | 800 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.292 | 0.333 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.292 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.250 | 0.333 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

CC.10420 	TÀU BAY A350

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 1 giờ | ≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ |
| CC.10420 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A350 | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 1.500 | 1.500 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.750 | 0.750 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.200 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 21 | 22 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 2 giờ ÷ < 3 giờ | ≥ 3 giờ ÷ < 5 giờ |
| CC.10420 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A350 | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 1.500 | 1.500 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.250 | 0.300 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.800 | 0.750 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 23 | 24 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 5 giờ ÷ <9 giờ | ≥ 9 giờ |
| CC.10420 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A350 | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 1.500 | 1.500 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.400 | 0.469 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.200 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.700 | 0.750 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 25 | 26 |

CC.10430 TÀU BAY B787

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 1 giờ | ≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ | ≥ 2 giờ ÷ < 4 giờ |
| CC.10430 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay B787 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.275 | 0.250 | 0.325 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.200 | 0.300 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.750 | 0.675 | 0.650 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 31 | 32 | 33 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 4 giờ ÷ < 5 giờ | ≥ 5 giờ ÷ < 8 giờ | ≥ 8 giờ ÷ < 10 giờ |
| CC.10430 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay B787 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.275 | 0.325 | 0.275 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.625 | 0.675 | 0.775 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.175 | 0.200 | 0.225 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 34 | 35 | 36 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 10 giờ ÷ < 12 giờ | ≥ 12 giờ |
| CC.10430 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại sân bay khởi hành đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay B787 | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 1,320 | 1,320 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.425 | 0.450 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.275 | 0.275 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.775 | 0.825 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.225 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 37 | 38 |

V. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DI CHUYỂN TỪ SÂN BAY KHỞI HÀNH TỚI SÂN BAY ĐẾN CỦA CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ

1. Thành phần công việc:

    - Phi công lái chính: Điều hành khai thác chuyến bay; bảo đảm an toàn hoạt động bay và xử lý các tình huống phát sinh trong hành trình;

    - Phi công lái phụ: Giám sát hệ thống tàu bay, dẫn đường, liên lạc và hỗ trợ điều hành chuyến bay theo phân công;

    - Tiếp viên trưởng bậc 2: Điều hành toàn bộ hoạt động phục vụ hành khách và bảo đảm an ninh, an toàn trên khoang hành khách;

    - Tiếp viên trưởng bậc 1: Hỗ trợ điều hành phục vụ hành khách tại khu vực được phân công;

    - Tiếp viên khoang thương gia/ Tiếp viên khoang phổ thông: Phục vụ hành khách và bảo đảm an ninh, an toàn tại khoang hành khách theo tiêu chuẩn phục vụ chuyên cơ;

    - Kỹ sư trưởng: Theo dõi tình trạng kỹ thuật tàu bay và phối hợp xử lý các bất thường kỹ thuật phát sinh trong hành trình;

    - Kỹ thuật: Thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật theo phân công của kỹ sư trưởng;

    - Nhân viên bảo dưỡng nội thất: Theo dõi và xử lý các phát sinh liên quan nội thất, hệ thống giải trí và trang thiết bị trên khoang hành khách.

2. Đơn vị tính: Hao phí được tính cho 1 giờ di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến.

3. Bảng thành phần hao phí:

CC.10500	CÔNG TÁC DI CHUYỂN TỪ SÂN BAY KHỞI HÀNH TỚI SÂN BAY ĐẾN ĐỐI VỚI CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ

CC.10510 	TÀU BAY A321

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 1 giờ | ≥ 1 giờ |
| CC.10510 | Di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A321 | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 3,456 | 3,195 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.292 | 0.333 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.292 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.250 | 0.333 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

CC.10520 TÀU BAY A350

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 1 giờ | ≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ |
| CC.10520 | Di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A350 | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 5,972 | 5,766 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.750 | 0.750 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.200 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 21 | 22 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 2 giờ ÷ < 3 giờ | ≥ 3 giờ ÷ < 5 giờ |
| CC.10520 | Di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A350 | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 5,550 | 5,530 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.250 | 0.300 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.800 | 0.750 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 23 | 24 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 5 giờ ÷ < 9 giờ | ≥ 9 giờ |
| CC.10520 | Di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A350 | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 5,677 | 5,789 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.400 | 0.469 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.200 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.700 | 0.750 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 25 | 26 |

CC.10530 TÀU BAY B787

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 1 giờ | ≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ | ≥ 2 giờ ÷ < 3 giờ |
| CC.10530 | Di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay B787 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 6,168 | 5,668 | 5,389 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.275 | 0.250 | 0.325 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.200 | 0.300 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.750 | 0.675 | 0.650 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 31 | 32 | 33 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 3 giờ ÷ <4 giờ | ≥ 4 giờ ÷ <5 giờ | ≥ 5 giờ ÷ <8 giờ |
| CC.10530 | Di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay B787 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 5,374 | 4,904 | 5,487 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.325 | 0.375 | 0.375 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.250 | 0.275 | 0.325 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.650 | 0.625 | 0.675 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.225 | 0.175 | 0.200 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 34 | 35 | 36 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 8 giờ ÷ < 10 giờ | ≥ 10 giờ ÷ < 12 giờ | ≥ 12 giờ |
| CC.10530 | Di chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay B787 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 5,531 | 5,874 | 5,928 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.375 | 0.425 | 0.450 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.275 | 0.275 | 0.275 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.775 | 0.775 | 0.825 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.225 | 0.225 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 37 | 38 | 39 |

VI. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DI CHUYỂN TỪ VỊ TRÍ HẠ CÁNH ĐẾN VỊ TRÍ CHÈN BÁNH CỦA CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ

1. Thành phần công việc:

    - Phi công lái chính: Điều hành tàu bay sau hạ cánh đến vị trí đỗ; thực hiện các quy trình kết thúc chuyến bay theo quy định khai thác;

    - Phi công lái phụ: Thực hiện kiểm tra các nội dung theo quy trình khai thác tàu bay sau hạ cánh và hỗ trợ liên lạc điều hành mặt đất;

    - Tiếp viên trưởng bậc 2: Tổ chức bảo đảm an toàn trên khoang hành khách; điều hành phục vụ hành khách rời tàu bay và kiểm tra tình trạng khoang hành khách sau chuyến bay;

    - Tiếp viên trưởng bậc 1: Hỗ trợ kiểm tra khoang hành khách và tổ chức hành khách rời tàu bay theo phân công;

    - Tiếp viên khoang thương gia/ Tiếp viên khoang phổ thông: Hỗ trợ hành khách rời tàu bay và kiểm tra khu vực được phân công sau chuyến bay;

    - Kỹ sư trưởng: Tổ chức kiểm tra kỹ thuật sau chuyến bay, giám sát niêm phong tàu bay và đánh giá tình trạng kỹ thuật tàu bay;

    - Kỹ thuật: Thực hiện kiểm tra kỹ thuật sau chuyến bay theo phân công của kỹ sư trưởng; phối hợp thực hiện công tác lai dắt tàu bay về vị trí đỗ theo quy định; thực hiện niêm phong tàu bay và các nội dung kiểm soát kỹ thuật sau chuyến bay chuyên cơ;

    - Nhân viên bảo dưỡng nội thất: Kiểm tra, đánh giá và thực hiện bảo dưỡng nội thất, hệ thống giải trí và trang thiết bị trên khoang hành khách sau khai thác.

2. Đơn vị tính: Hao phí được tính cho 1 giờ di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh.

3. Bảng thành phần hao phí:

CC.10600	CÔNG TÁC DI CHUYỂN TỪ VỊ TRÍ HẠ CÁNH ĐẾN VỊ TRÍ CHÈN BÁNH ĐỐI VỚI CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ

CC.10610 TÀU BAY A321

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 1 giờ | ≥ 1 giờ |
| CC.10610 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A321 | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 800 | 800 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.292 | 0.333 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.292 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.250 | 0.333 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

CC.10620 TÀU BAY A350

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 1 giờ | ≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ |
| CC.10620 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A350 | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 1.500 | 1.500 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.750 | 0.750 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.200 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 21 | 22 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 2 giờ ÷ < 3 giờ | ≥ 3 giờ ÷ < 5 giờ |
| CC.10620 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A350 | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 1.500 | 1.500 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.250 | 0.300 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.800 | 0.750 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 23 | 24 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 5 giờ ÷ < 9 giờ | ≥ 9 giờ |
| CC.10620 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay A350 | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 1.500 | 1.500 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.400 | 0.469 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.200 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.700 | 0.750 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 25 | 26 |

CC.10630 TÀU BAY B787

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 1 giờ | ≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ | ≥ 2 giờ ÷ < 4 giờ |
| CC.10630 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay B787 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.275 | 0.250 | 0.325 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.200 | 0.300 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.750 | 0.675 | 0.650 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 31 | 32 | 33 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 4 giờ ÷ < 5 giờ | ≥ 5 giờ ÷ < 8 giờ | ≥ 8 giờ ÷ < 10 giờ |
| CC.10630 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay B787 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.125 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.275 | 0.325 | 0.275 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.625 | 0.675 | 0.775 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.175 | 0.200 | 0.225 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 34 | 35 | 36 |

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian bay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥ 10 giờ ÷ < 12 giờ | ≥ 12 giờ |
| CC.10630 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh đối với chuyến bay chuyên cơ sử dụng tàu bay B787 | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhiên liệu Jet A - 1 | kg | 1,320 | 1,320 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Phi công lái chính | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Phi công lái phụ | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 2 | công | 0.425 | 0.450 |
|  |  | Tiếp viên trưởng bậc 1 | công | 0.275 | 0.275 |
|  |  | Tiếp viên khoang thương gia | công | 0.775 | 0.825 |
|  |  | Tiếp viên khoang phổ thông | công | 0.225 | 0.250 |
|  |  | Kỹ sư trưởng | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  | Kỹ thuật | công | 0.250 | 0.250 |
|  |  | Nhân viên bảo dưỡng nội thất | công | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  |  | 37 | 38 |